湖南工程学院

2022年专业硕士研究生复试考试大纲

| 科目名称 | 服装材料学实验 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、考试范围及要点 |  |  |  |  |  |
| 1.服装材料的纤维原料认识与鉴别 掌握鉴别纤维的几种常用方法。服装材料的原料鉴别是确定服装质量优劣的主要依据。掌握鉴别服装材料的主要方法有：手感目测法、燃烧法、显微镜鉴别法、溶解鉴别法、熔点鉴别法、密度梯度法、红外光谱法、系统鉴别法等。各种纤维具有不同的横截面和纵向外观形态。根据纤维的外观形态特征和内在性质，采用物理或化学方法，认识并区别各种未知纤维。 2.服装材料的物理指标检测 能够了解服装材料几个主要的物理指标的内涵，掌握检测服装材料几种物理指标的方法，提高综合分析能力，以便对所检测的服装材料做出正确的分析与评价，做好服装材料的选择、排料及裁剪工作。 3.服装材料的外观形态实验 了解服装材料的抗皱性和织物的起毛起球性能的测试。不同的服装材料有着不同的外观形态，各类服装材料都有自己的特点，这是材料本身的性能和使用要求决定的。在服用过程中，由于各种条件的变化，容易造成形态的变化，材料的悬垂性、刚柔性、折皱性、起毛起球性、起拱性、抗抽丝性，洗可穿性等，这些都是服装材料在服装服用过程中表现出来的外观形态特征。 4.服装材料的耐用性实验 熟悉织物耐用性的测试方法和多功能强力仪的结构与操作使用方法，了解影响织物耐用性能的各种因素。织物的力学性能即织物抵抗破坏或淘汰的能力。它是织物的基本性能。其中最基本的是材料在拉伸、弯曲、摩擦等机械力作用下的破坏形式与状态，包括一次或反复多次的作用，其中主要是一次性破坏，主要有拉伸断裂强度、撕裂强度、顶裂强度、磨损强度。通过实验了解织物的耐用性能指标和影响织物耐用性能实验结果的因素，会熟练地使用电子织物强力仪并学会分析实验结果。 5.服装材料的通透性实验 了解织物透气仪和透湿仪及芯吸效应仪的测试原理及，掌握服装材料通透性的测试方法，了解影响服装材料通透性的因素。 热湿舒适性是指通过织物（服装）的热－湿传递作用，使人体在变化的环境中能获得舒适满意的感觉。具体内容包括织物的热传递性能（隔热、保温、导热、散热）和湿传递性能（透湿、透水、透气等）。 |  |  |  |  |  |
| 6.服装材料的变形性实验 熟悉和掌握服装材料的变形知识，在选材时保证必要的变形与避免不必要的变形。通过实验掌握织物的收缩变形的测试方法，了解织物产生收缩变形的原因，根据织物收缩前后的尺寸变化，求得织物的收缩率。 服装材料的尺寸稳定性是服装材料在穿着、洗涤、储存等过程中表现出来的长度的缩短或伸长性能。缩水是其中最受关注的想象之一。导致服装及服装材料产生变形的因素较多，归纳起来有：拉伸变形、压缩变形、剪切变形、折皱变形、起拱变形、洗可穿性、热收缩、湿收缩等。 7.服装材料的色牢度检验 掌握服装材料色牢度测试的基本原理和测试方法和评定标准。了解影响织物色牢度的因素。服装材料的用途不同或加工过程不同，它们的牢度要求也不一样。例如，作为内衣的针织物与日光接触极少，洗涤的机会却很多，因此它们的耐洗牢度要好，而对日晒牢度要求并不高；为运动员缝制运动服的材料则必须具有较高的耐日晒、皂洗和汗渍的色牢度。 8.服装材料的风格测试 掌握织物风格的测试方法并分析影响织物风格的因素。织物风格是一种感觉效应，是织物固有的物理机械性能作用下的感觉器官所产生的综合效应。织物风格的评定方法有两种，即主观评定法和客观评定法。客观评定主要是通过悬垂性和硬挺度的测试。 9.服装面料应用设计 掌握不同材质，不同风格的面料在服装上的应用设计，也可根据不同季节，不同款式的服装进行面料选择及优缺点评价。 |  |  |  |  |  |
| 二、考试形式与试卷结构 |  |  |  |  |  |
| 1、考试形式 线上 答题时间: 10—20分钟。 2、试卷结构 满分100分 （1）问答题（50分） （2）应用题（50分） |  |  |  |  |  |
| 参考书目名称 |  | 作者 | 出版社 | 版次 | 年份 |
| 《服装材料学实验教程》 |  | 陈东生、袁小红 | 东华大学出版社 | 第一版 | 2015 |
| 服装材料与设计应用 |  | 李丹月 | 化学工业出版社 | 第一版 | 2018 |
| 《服装材料实验教程》 |  | 刘静伟 | 中国纺织出版社 | 第一版 | 2000 |